Załącznik nr1

Zmiany wynikające ze zmian przepisów:

- Demontaż lamp nawigacyjnych i projektorowych na lądowisku,

- Demontaż znaczników 2m x 1m,

- Czyścimy oznakowanie na płycie lądowiska

- Wykonanie kostki brukowej - wymiary zew. 25,2m x 25,2m i grubości 0,5m,

- Wykonanie pasków o długości około 5m i szerokości 1,5 do 2,0m (na strzałki kierunkowe),

- Nowe oznakowanie nawigacyjne:

  - Biały krzyż z literą H

  - Żółta linia TLOF wym. zew. 15m x 15m i grubości 0,5m,

  - 32 znaczniki FATO, o wym. 1,5m x 0,3m po 8 na boku,

  - Malowanie strzałek kierunkowych,

Dodatkowo na drodze dojazdowej:

  - Żółtą linię STOP na drodze dojazdowej do lądowiska.

- Nowe oświetlenie nawigacyjne i projektorowe (wszystkie lampy białe).

  - 24 lampy FATO nadziemne (po 7 na boku),

  - 16 lamp TLOF zagłębione (po 5 na boku),

  - 2 x 4 lampy na strzałkach kierunkowych,

  - Nowe lampy projektorowe spełniające wymagania ICAO

- Zmiana lokalizacji - wymiana WKW (wskaźnik kierunku i prędkości wiatru) .

- Wymiana WKW na dachu ,

- Zainstalować radiokontroler (aby piloci mogli włączać oświetlenie drogą radiową),

- Zainstalować system HAPI,

- Zainstalować kamerę i wykonać monitoring a podgląd wykonać na dyżurce SOR,

- Wymienić szafkę sterującą (blokada równoczesnego włączania świateł nawigacyjnych i projektorowych, sterowanie poziomem jasności itp.),

- Obniżenie/przebudowanie ogrodzenia na odcinku (około 80m),

- Powiększamy lądowisko do wymiarów 33,4m x 33,4m.

TLOF = 15,0m x 15,0m

FATO = 25,0m x 25,0m

SA = 33,4m z 33,4m (strefa bezpieczeństwa) - naokoło FATO i od tego wyprowadzić powierzchnie ograniczające.

- Rozebranie części skarpy po południowej stronie lądowiska- musimy powiększyć lądowisko do 33,4m x 33,4m.

- Dołożenie tablic informacyjnych na ogrodzenie (60cm x 40cm) „UWAGA!!! lądowisko” - ok. 8szt.

- Obniżenie do maks. 3 latarni oświetleniowych przy drodze.

- Drzewa do przycięcia ( zgodnie z przepisami ULC),

- Projekt dostosowania lądowiska,

- Aktualizacja INOP i PR,

- Lądowisko powinno być wyposażone w wymieniony poniżej sprzęt ppoż. i ratowniczy. W przypadku braków należy uzupełnić brakujące wyposażenie:

- Agregat/gaśnice proszkowe – 23 kg.

- Gaśnica CO2 – 9 kg

- HOOLIGAN – 1 szt.

- Koc ognioodporny – 1 szt.

- Rękawice ognioodporne – 2 pary.

- Okulary ochronne – 3 szt.